东莞理工学院两校区垃圾清运车采购用户需求书

一、项目概况

因两校区生活垃圾清运工作需要采购4台三轮侧翻桶清运车（松山湖校区3台，莞城校区1台），费用36000元/台，共计144000元。

- 车型要求

品牌型号：快捷牌K35。

| 项目 |  | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 | 整车尺寸(长X宽X高)mm | 3600X1410X2140（±50mm） |  |
|  | 车厢尺寸(长X宽X高)mm | 2200X1300X1250（±10mm） |  |
|  | 载重量 kg | 1000 |  |
|  | 整备质量 kg | 960 |  |
|  | 轮距 mm | 1150 |  |
|  | 轴距 mm | 2520 |  |
|  | 车厢有效容积m³ | ≥3.5m³ |  |
|  | 时速 km/h | 低速≤15，高速≤35 |  |
|  | 单只电池容量、数量 | 雷克牌72V100AH水电池或免维护电池，6只 |  |
|  | 标准电压 V | 72 |  |
|  | 行走电机、功率 w | 免维护无刷电机、3000W |  |
|  | 液压电机功率w | 800W |  |
|  | 液压油泵噪音 | ≤100db |  |
|  | 车厢升降时间s | ≤13 |  |
|  | 翻桶起升时间s（空桶） | ≤15 |  |
|  | 翻桶下降时间s（空桶） | ≤10 |  |
|  | 轮胎尺寸及要求 | 4.00-12前轮5.00-12后轮 |  |
|  | 前减震 | 加重型内外簧油压伸缩管式铁减震 |  |
|  | 前转向套管结构 | 方向轴套管管壁厚4 mm套管 |  |
|  | 车身颜色 | 其他垃圾标志色黑色，色标为 PANTONG Black7C |  |
| 电器系统 | 车厢材质结构 | 车厢前后及左右侧板采用1.5mm冷轧板，底板厚度1.8mm。≥8公分做防水密封处理 |  |
|  | 密封方式及搭扣 | 车厢有盖后门装有密封胶条，防止污水泄漏，搭扣为可调节收紧搭扣。 |  |
|  | 电控系统 | 采用72V36管双模智能控制器。 |  |
|  | 控制行走方式 | 转把 |  |
|  | 驾驶方式 | 方向把式 |  |
|  | 刹车系统 | 车辆采用脚刹液压制动系统，误操作断电系统 |  |
|  | 制动方式 | 脚踩液压鼓式+手动驻车 |  |
|  | 驾驶室材质及灯具 | 钢制结构，安全驾驶室采用模具冲压成型冷板材质，前一体化嵌入式LED大灯，注塑仪表工作台，带雨刮器，警示灯，驾驶室内脚踏板采用皮革板，平整踏板。 |  |
|  | 驾驶室结构 | 整体冲压驾驶室（可选配驾驶室门）。 |  |
|  | 车厢门、厢盖 | 侧开式后门可往箱体右侧270°打开，翻桶器一侧设有侧上门，箱盖采用1.2mm冷轧板。上盖开启方式为翻桶器一侧上开式，厢门采用双调节式锁扣。 |  |
|  | 线束总成线排线方式 | 高低压双线路：高温线高压10平方,低压1平方 |  |
|  | 驱动桥 | 采用锥度载重无链条带高低速货车式后桥：70桥管，大直径250mm刹车鼓，加粗半轴，液压鼓式刹车。 |  |
|  | 后悬挂 | 采用主、辅弹簧钢共2组。单组11片，带辅簧支架，大大提高载重能力。 |  |
|  | 油管布局方式 | 翻桶器轨道上采用钢制高压油管和软管压制对接，并用专用管夹固定。 |  |
|  | 挂桶器限位方式 | 挂桶器下落到底有限位销。 |  |
| 翻桶机构 | 液压控制阀 | 采用两联带微动开关多路阀，开关与油泵同步工作，控制阀装在驾驶室内右侧座桶上。 |  |
|  | 液压控制阀控制方式 | 液压控制阀带联动开关与油泵同步工作。 |  |
|  | 翻桶轨道材料和结构 | 主轨道为8号槽钢，挂桶器导向轮内置滚针轴承。 |  |
|  | 翻桶装置固定方式 | 挂桶轨道固定在车厢上，吊桶和翻桶机构和车厢采用分体连接的方式。 |  |
|  | 翻桶装置 | 上置式双油缸，配合吊拉式10mm铁板对称吊架。翻桶角度≥138°确保垃圾清倒干净。 |  |
|  | 挂桶要求 | 与国标120L和240升垃圾桶配套。 |  |
|  | 挂桶上盖拉杆 | 为可调节固定式。 |  |
|  | 翻桶机构 | 旋转大轴外径34mm内径24mm无缝钢管轴，大轴支撑压盖为国标6#槽钢。 |  |
|  | 翻桶吊杆机 | 有防变形保护装置，吊杆上下端固定销轴为8.8级。 |  |
|  | 液压动力单元 | 采用72V直流电机与油泵一体化连接。 |  |
|  | 车架材质 | 大梁采用80*40*3.5mm矩形管，并做阴极电泳防腐防锈处理。 |  |
|  | 最大爬坡度 | ≥15°。 |  |
|  | 电池组摆放方式 | 翻桶器对向顺列式左边平衡配重式摆放。电池组上方加有防水盖板。 |  |
|  | 油缸类型配置 | 翻桶器使用单行程双油缸，车厢举升使用单行程单向加粗油缸。 |  |
|  | 油管线路布局方式 | 布置在车架侧面，不在车架底面，防止行驶中被路面上异物拌断。 |  |

三、★其他服务要求

（1）供应商必须清楚理解并承诺满足本条款要求：若中标，提供的电动三轮侧翻桶清运车的数量及质量需符合参数要求（提供承诺书，格式自拟）。

（2）合同签署前，供应商需提供车辆的出厂合格证，资料均提供复印件加盖投标人公章。
    （3）供应商必须清楚理解并承诺满足本条款要求：中标人必须安排 1名专职管理人员配合采购人负责有关该车辆的使用指导，管理人员应及时反映和协助解决服务工作期间遇到的问题。

（4）中标后供应商应在5个日历日内，将电动三轮侧翻桶清运车运送到两校区，并免费提供车辆日常使用的培训工作，售后维保1年。